U-NAS 常见问题（FAQ）

拿到U-NAS设备后， 可以使用U-Manager 手持端来管理，也可以用Web 浏览器来管理。手机WiFi和NAS 同一网段： U-Manager点击扫描，会找到U-NAS， 登录或可以配置：

基本操作可以先看 最简明的上手教程这个文档。

- U-NAS 的存储架构： 采用卷组、卷2级结构

卷组是“虚拟存储空间”，在虚拟存储空间上划块作为卷（相当于虚拟盘），卷上存文件/文件夹

（https://www.u-share.cn/thread-193022-1-2.html）

- 因此基本使用逻辑很简单： 逻辑卷管理—>共享文件夹；然后各种App 使用文件夹。

创建RAID(选项)创建卷组（选盘或RAID到卷组里）卷组上创建卷共享文件夹创建文件夹

常见问题（FAQ）

- 怎么找到U-NAS 啊？

A: 安装U-Manager 手持端，手机WiFi内网，可以自动发现 U-NAS。 或者PC上装u-finder。Windows 资源管理器里，也可以看到U-NAS，双击就可以web 浏览器里打开

- Web登录不上了怎么办？

A: 一般有2个原因：

- 系统盘撑爆，可以ssh 登录到u-nas， df 看看 / 是否100%； 如果满了，则需要找到垃圾文件，删除后，就可以；

- Apache 配置被修改。 可ssh登录后，systemctl status apache2 ，看看是否报错。 根据指出的文件，修改错误配置。

如果是万由的新一代硬件，可以reset 恢复。（注意reset 会导致部分配置还原到出厂状态）

- App Manager 不显示app信息，或time out

A: 这个是网络配置的问题，大概率是DNS 没有设置。 到控制中心—》网络配置里， DNS输入 （可试试114.114.114.114 或你路由器的IP）

- 怎样把外置盘数据导入到U-NAS

A: 控制中心 —>共享文件夹，点外部磁盘，找到外置盘，挂载，共享； 然后可以使用控制中心的rsync， 本地任务，拷贝到u-nas 。

- 可以禁止admin登录web 吗？

A：可以。 创建一个Administrator 账户，然后用这个账户登录，就可以在账户管理 禁止admin 登录。

- 共享文件夹里的文件或目录删不掉怎么办？

A: 控制中心—》Samba 服务， 杂项设置里，有个Forced User，选root。就可以在smb 里删除了。 删除后，可以恢复forced user。

- RAID盘坏了， 怎么换盘？

A: RAID 0 盘坏了，换盘也没有用。 RAID 1、5、6、10等，可以先加入一个新盘，作为spare， 然后拔掉那个坏盘。 如果没有足够的盘位，可以先拔掉那个坏盘，然后插入一个新盘，作为Spare加入，RAID 会自动重新同步。

注意： 一定要确保不要拔错盘。 盘可以在磁盘检测那里看serial number，或者闪烁磁盘来确定。

- 没有外网怎么访问U-NAS？

A: 可以使用U-Anywhere来访问。 在左上角的图标点击一下，找到u-anywhere，然后只需要启用，并填写一个自己喜欢的ID（名称，比如xxx）。 然后在web浏览器里使用xxx.myunas.cn 可以访问。 U-anywhere 可以和U-Drive Pro，手持端等配合，实现外网访问U-NAS。

- 可以挂载NTFS 的盘么？

A:当然可以。 控制中心—》共享文件夹—》外部磁盘， 挂载、共享。

也可以启动控制中心里的自动挂载。 （不建议这么做，手动挂载更好）

- Docker 咋用啊？

A: 到u-share.cn论坛，看docker 板块里，有大神给的保姆级视频教程。

- 我想改壁纸，怎么上传？

A: 最简单的办法： 在windows 里， 使用命令：

scp   *.jpg   root@IP:/unas/desktop/wallpapers/desktop
其中IP 是你的U-NAS IP。 这个命令可以将当前目录的图片上传到U-NAS。
然后在u-nas 的控制中心，就可以选壁纸了
这方法是@玉洁冰清 在群里发的。 需要允许root 登录，可安装ssh server ，启用root 登录。

- U-NAS 为啥内存占用这么高？

A： 这是Linux 的一个优点。 空闲的内存会自动被用于缓存，需要时，自动释放。 不用担心。 （内存是最好的缓存，速度最快，耐读写，抗造，就是一般容量小点）

- 怎样把另外一台NAS 上的数据导入到这台U-NAS 上？

A:可以用rsync 来实现： https://www.u-share.cn/thread-192498-1-3.html

- Samba 的垃圾箱在哪里？

A: windows 上， 启用显示hidden 目录，在samba 目录下，有个.recycle

- 系统挂了，数据还在么？

A: U-NAS 最大一个优势就是系统和数据盘彻底分离。 系统挂了，只要数据盘还是好的，数据就还在。 数据盘插入另外一个U-NAS，逻辑卷管理里挂载一下卷，共享文件夹里就可以看到文件，重新设置一下共享就可以访问。

- U-NAS 能用SSD 缓存么？

A:可以的，在逻辑卷管理，编辑卷组，可以将SSD （或SSD RAID，或混合）选入卷组， 然后可以对卷切一块SSD 空间用于缓存。用于缓存的SSD 是卷组的一个组成部分，不要随便拔掉。要先卸载SSD，再拔掉。

另外，U-NAS 支持多卷组，不是很建议SSD 缓存： 1） 做缓存的SSD 空间浪费，不能用于存数据；2）大部分人没有那么多“hot”数据；3）缓存读写量很大，易磨损。 U-NAS 建议如果你的HOT数据不多的话，可以将SSD 做成一个单独的卷组，将hot 数据放到这个卷组的卷里。这样1）ssd 空间用上了，2）速度更快，3）ssd 磨损小。

- 原来RAID1，想删除，不行？

A:先看看是否raid 在被使用。到逻辑卷里，先卸载卷，删除， 然后删除卷组； 到raid 里，删除raid1

- 我用NFS 为啥访问不了？

A: 好像XFS文件系统通过NFS 挂出去，有蓝光机访问不了，改成ext4.

- 挂载不了卷，也删除不了？

A: 有的是浏览器原因，请使用Chrome，Firefox 或Edge 浏览器，并一定要关闭自动翻译。 有的是因为磁盘或RAID 有问题导致的。 去磁盘检测看看Smart，到RAID里看看raid状态。

- 内存占用高

A: Linux 会自动把暂时不用的内存用于缓存， 需要的时候可以自动释放。 这是个优势，不是bug。 内存是最好的缓存：1）速度最快；2）抗磨损；

- NVME SSD做缓存？

A:原则上， 如果不是所有数据都是热数据，那么可以考虑不做SSD 缓存，而是单独做一个卷组卷， 放热数据； 缓存唯一的好处是可以对全部数据做一定加速； 但有代价：1）比单纯SSD存储还是要慢 ；2）磨损； 3）SSD 的空间不能用来存数据。 所以大部分情况下，不划算

链接在这里Release v3.4.1 · jeessy2/ddns-go · GitHub